除GPS同步，还有自同步，观测相位达到彻底无遮挡

GPS同步是很准确的同步方法，能保证相位测量达到较高的精度。从相位激电仪诞生以来，一直采用GPS同步进行野外测量，取得了很好的效果。但也发现，当工作地区林木茂密、地形陡峭时，接收卫星条件受到限制，有时很难定位，大大影响工作效率。

经多年反复探索、实践，我们终于研究成功自动跟踪的同步方法（以后称自同步），并应用于仪器，实现了相位测量彻底无遮挡；由于省去了搜星、定位的过程，工作效率也进一步提高。

为了了解自同步应用于生产的可能性，我们在野外进行了GPS定位与自同步的比较测量，结果见图1。

图1

由图可见，无论场值高、低，两种同步方式的测量结果高度吻合，均方误差0.2mrad，说明自同步效果很好。

为扩大视相位对比数据的幅值范围，将玉石沟GPS同步的电位差数据作了自同步处理。三地区视相位对比曲线如图2。

图2

由图2可见，在-3~-90mrad的范围内，GPS同步与自同步的数据均稳合较好，充分说明了自同步达到了较高的精度，完全可以用于生产。

GPS还有一个重要功能是确定所在位置的经纬度。自同步测量时，只要连接好GPS天线，并将其置于无遮挡处，若保存数据时已经定位，经纬度就能保存在测点数据中。这些数据是检查测点位置的确切依据。